1.  Основание для проведения НИР.

Основанием для проведения НИР является учебное задание,  уcтановленное кафедрой 11 Московского инженерно-физического института  /МИФИ/  в соответствии с учебным планом.

Сроки работы: 01.09.08-31.12.08

- Головной исполнитель НИР.

Головным исполнителем НИР является студент группы Т7-11 МИФИ Пылаев Федор Сергеевич,единолично выполняющий полный объем работ.

- Цель выполнения НИР.

Целью выполнения НИР является изучение основных характеристик пропорционального газонаполненного детектора для регистрации тепловых нейтронов.

- Основные требования к выполнению НИР.

4.1 НИР  необходимо выполнить на стенде “Пропорциональный детектор нейтронов” в лаборатории методов регистрации излучения кафедры 11 МИФИ. Описание стенда дано в руководстве [1].

4.2 При выполнении расчётов следует руководствоваться положениями, изложенными в руководстве [1].

# 4.3.1  Следует определить экспериментальную зависимость заряда на выходе детектора от напряжения на его электродах и построить её график. Погрешность определения заряда должна быть не хуже 5%. По графику определить область работы (диапазон напряжения питания) счетчиков в режимах ионизационной камеры и режиме  пропорционального усиления.

# 4.3.2  Для работы детектора в режиме ионизационной камеры рассчитать величину заряда на выходе детектора и сравнить её с экспериментальной. Погрешность величины заряда должна быть не хуже 5%.

# 4.3.3  Построить  расчётную зависимость коэффициента газового усиления от напряжения на электродах детектора. Получить аппаратурные формы линий счётчиков в режимах ионизационной камеры и газового усиления, соответственно.

4.4 Необходимо соблюдать меры безопасности, соответствующие “Инструкции по безопасности труда” [2].

- Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Необходимо проведение патентного поиска глубиной 20 лет по теме : “Пропорциональный газонаполненный детектор нейтронов”. Область поиска – Российская Федерация.

- Технико-экономические показатели.

Не регламентировано.

- Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов.

Сроки выполнения НИР : 01.09.09 – 31.12.08 .

Стоимость этапов не регламентирована.

### 8.   Предполагаемое использование результатов НИР.

Полученные результаты могут быть использованы в качестве эталонных при выполнении других НИР, которые ведутся на аналогичных установках.

- Порядок сдачи-приемки результатов НИР.

После завершения НИР её результаты и разработанная отчетная научно–техническая документация /ОНТД/ должны быть рассмотрены на заседании комиссии по защите НИР с участием исполнителя. Комплект ОНТД должен включать в себя настоящее техническое задание, календарный план выполнения работ и отчёт.

Основанием для приемки НИР является  протокол комиссии, составленный по итогам заседания.

10.Список использованной литературы:

[1]. Инструкция по безопасности труда для студентов, проходящих лабораторный практикум на кафедре №11 МИФИ. Регистрационный номер инструкции: II – 1988 – 85 БТ.

[2]. В.В. Аверкиев, В.В. Кушин, С.Г. Покачалов. Газонаполненный пропорциональный детектор нейтронов//Лабораторный практикум по курсу: «Экспериментальные методы ядерной физики». «Газовые ионизационные детекторы»/ МИФИ.- Москва.- 1990.- С. 20-31.